Каждый гражданин (персонал организации) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.)

о б я з а н:

 немедленно сообщить об этом по телефону 01 в единую службу спасения (при этом необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Собственники имущества; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара о б я з а н ы:

   продублировать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения 01 и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

   в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

   проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

  при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

   прекратить все работы в здании и (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

   удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

   осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

  обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,  принимающими участие в тушении пожара;

   одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

   сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), врывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ, необходимых для обеспечения безопасности личного состава пожарной команды.

Обслуживающий персонал здания для проживания людей (гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий, школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и других зданий, за исключением жилых домов) должен быть обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. В учреждениях социального обеспечения должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного, каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

По прибытию пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать РТП (руководитель тушения пожара) о  конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количества и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к существованию необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития.

Вывод. Таким образом, для обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения необходимо решить комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение противопожарного режима.

Действия работников по предупреждению пожара, применение первичных средств пожаротушения.

Действия работников по предупреждению пожара сводятся к неукоснительному выполнению мероприятий противопожарной профилактики.

Пожарная профилактика - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения.

Профилактика предупреждение пожара является самым эффектным противопожарным мероприятием. Она сводится в основном к строгому соблюдению и выполнению мероприятий противопожарного режима на предприятии. Здесь порой при незначительных затратах сберегаются материальные ценности, тогда как при тушении пожара даже с применением самой дорогой и эффективной техники нельзя избежать громадных потерь.

Основными причинами пожаров на промышленных предприятиях являются неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ, неисправность технологического оборудования, электроустановок, отопительных систем, это является в 80 % случаев возникновения пожаров.

К мероприятиям пожарно-профилактической работы относятся:

1. создание разрывов между зданиями и сооружениями;

2. содержание проходов между строениями в свободном состоянии;

3. применение зеленых насаждений между сооружениями;

4. строительство пожарных водоемов на 400 м3 воды, использование имеющихся прудов-охладителей, бассейнов;

5. устройство площадок и мест для забора воды пожарной техникой;

6. оборудование мест для хранения горюче смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей на самом низком участке территории предприятия с обязательной обваловкой мест хранения горюче смазочных материалов в резервуарах и цистернах;

7.  обеспечение первичными средствами пожаротушения всех зданий, сооружений, складов, отделов, цехов.

2.1. Первичные средства пожаротушения.

а) Углекислотные огнетушители.

В качестве огнетушащего средства используются двуокись углерода (СО2), обладающая диэлектрическими свойствами. Они, как правило, применяются для тушения электроустановки под напряжением до 1 тыс. В.  Достаточно 12-15 % содержания СО2 в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось. Для контроля за утечкой газа СО2, углекислотные огнетушители 1 раз в 5 лет подлежат перезарядке. При снижении массы углекислоты более чем на 5 % или 50 г , углекислотный огнетушитель подлежит перезарядке (НБП-155-96).

В действие ОУ-2, ОУ-5 приводятся путем открытия вентиля. Не допускать направления раструба огнетушителя на людей. Запрещается работать с ОУ-2, ОУ-5 без рукавиц, во избежании ожогов (обморожения) кистей рук.

б) Воздушно-пенные огнетушители.

Воздушно-пенные огнетушители емкостью 1, 3, 5 литров. Пены - коллоидные системы, состоящие из пузырьков газа, окруженных клепками жидкости, и характеризуются агрегативной и термодинамической неустойчивостью.

К воде добавляют пенобразователь ПО-1, ПО-1м и пенопорошки, в качестве которых применяются некоторые природные и синтетические поверхностно-активные вещества. Для улучшения эксплуатационных характеристик ПО (морозоустойчивости и др.) вводят различные добавки и стабилизаторы.

Основной классификационной характеристикой ПО является кратность образующейся пены - отношение объема к объему ее жидкой фазы.

Пены подразделяются на виды:

- химическая;

- воздушно-механическая.

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей. Из-за низкой кратности пены и высокой коррозионной активности широкого применения не нашла (огнетушители ОХП-10).

Воздушно-механическая пена в зависимости от ее фракции подразделяются на :

- низкократную - до 20;

- среднекратную:

а) не менее 60 - для пенообразователей общего назначения и углеводородных;

б) не менее - 40 - для фторосодержащих пенообразователей;

- высокократную - не менее 200.

в) Порошковые огнетушители.

Основу огнетушащих порошков составляют аммонийные соли, карбонат и бикарбонат натрия,  хлориды натрия, калия. В качестве добавок применяются кремнийорганические соединения (аэросил АМ-1-300, стеаранты металлов, нифелин, тальк и др.. Обеспечивают тушение пожаров класса В на больших площадях и при времени горения - несколько секунд.

г) Аэрозольные огнетушащие составы.

Для целей пожаротушения шире стали использоваться  системы объемного аэрозольного тушения с локализации пожаров. Огнетушащий состав получается сжиганием твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя.

Окислитель - соединения щелочных металлов нитраткалия КНО3 и перхлорат КСLО4 .

Восстановитель - органические смолы (эпоксидный идиол). ТТК могут гореть без доступа воздуха.

д) Системы пожаротушения.

По способу тушения:

        установка объемного пожаротушения;

        установка пожаротушения по площади;

        установка локального пожаротушения.

По виду огнетушащих средств:

        установка водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лифетными стволами);

        установка пенного пожароутешния (спринклерная, дренчерная);

        установка порошкового пожаротушения;

        установка газового пожаротушения (СО), хладонового, азотного, парового).

По способу пуска- местным или дистанционным.

2.2. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Статья № 38, 39 ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности" определяет ответственность руководителей организаций (собственников имущества; лиц, уполномоченных владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом; лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностных лиц в пределах их компетенции), за нарушения в области пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут административную и уголовную ответственность.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иные не посредственно соответствующим договором.

Средства, полученные от применения штрафных санкций в области пожарной безопасности, направляются:

- 50 % в федеральный бюджет РФ;

- 50 % в соответствующие фонды пожарной охраны.

С 1-го июля 2002 г. в соответствии с ФЗ РФ № 195 от 30.12.2001 г. "О введение в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях" на основании статьи № 20.4 "Нарушение правил пожарной безопасности" предусмотрены виды административных правонарушений в области пожарной безопасности, по которым должностные лица ГПС уполномочены составлять протоколы и рассматривать дела

_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _

Заключительная часть:

Преподаватель подводит итоги занятия. Объявляет оценки обучаемым. Отвечает на заданные вопросы. Дает задание для самостоятельной подготовки.

Руководитель занятия: ______________________________